채움LAB 라벨 출력 패키지

고객용 프로그램 매뉴얼

| 문서 용도 | 고객 PC 설치 후 Excel에서 라벨을 바로 출력하기 위한 사용 설명서 |
| --- | --- |
| 지원 프린터 | BIXOLON, TSC, Zebra, SEWOO(ZPL) 라벨 프린터 |
| 배포 폴더 | 고객용_실행폴더 |
| 문서 버전 | 2.1 / 2026-09-30 |

운영 핵심 처음 설치한 PC에서는 시작하기.cmd menu의 처음 실행 점검 또는 처음실행_점검.cmd를 먼저 실행합니다. 이 점검은 실행 전 점검, .gblabel 저장파일 연결, 출력 파일 생성 테스트, 고객 데이터 백업을 한 번에 수행합니다. PC 교체 후에는 고객데이터_복원.cmd로 백업 ZIP을 선택한 뒤 01_output_check.cmd로 복원 결과를 확인합니다. 고객환경점검.exe로 배포 폴더 상태를 확인한 뒤 프린터설정.exe로 장비 환경을 저장합니다. config.ini는 설정 프로그램이 자동으로 갱신합니다. 업데이트 배포본을 다시 실행해도 이미 저장된 고객 프린터 설정은 자동으로 덮어쓰지 않습니다.

# 1. 빠른 시작

처음 설치한 PC에서는 아래 순서대로 준비합니다. 평소에는 시작하기.cmd가 여는 라벨 출력 관리에서 상품을 선택해 인쇄합니다.

| 순서 | 실행 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 고객용_실행폴더를 고객 PC의 원하는 위치에 복사합니다. | 폴더 안에 실행 파일, 설정, DB, 템플릿이 함께 있습니다. |
| 2 | 처음실행_점검.cmd를 실행합니다. 시작 메뉴는 시작하기.cmd menu로 열 수 있습니다. | 필수 파일, 설정, 엑셀, .gblabel 파일 연결, 출력 파일 생성 테스트와 고객 데이터 백업을 점검합니다. |
| 3 | 필요하면 시작하기.cmd menu > 버전 정보 보기를 확인합니다. | 지원 문의 시 버전정보.txt와 지원 ZIP을 함께 전달합니다. |
| 4 | Excel 매크로 방식도 사용할 경우 00_install_trusted_location.cmd를 실행합니다. | Excel 보안 경고 없이 매크로 버튼을 사용할 준비가 됩니다. |
| 5 | 프린터설정.exe를 열어 브랜드, 연결 방식, 용지 크기, 용지 유형, 인쇄 방식을 입력하고 설정 점검 후 저장합니다. | config.ini가 자동으로 갱신됩니다. |
| 6 | 시작하기.cmd로 라벨 출력 관리를 열어 상품을 선택하고 매수를 확인합니다. | 선택 항목이 없으면 인쇄가 차단됩니다. 전체가 필요할 때는 전체 선택을 직접 누릅니다. |

고객 안내 문구 실제 프린터로 보내기 전에는 00_고객PC_실행전점검.cmd와 01_output_check.cmd를 순서대로 실행해 주세요. 처음 실행 점검은 저장파일 연결도 PowerShell 없이 register_label_filetype.cmd로 처리합니다. 01/02 배치파일은 라벨작업실행기.exe를 우선 사용하므로 일반적인 출력 점검과 인쇄 명령 생성은 PowerShell 없이 처리됩니다. 일상 사용 중에도 라벨출력관리.exe의 설정 > 실행 전 점검 메뉴로 out\customer_preflight_report.txt를 즉시 갱신할 수 있습니다. 업데이트 배포본을 복사해도 기존 config.ini가 있으면 고객 프린터 설정은 유지됩니다. 기본값으로 되돌리고 싶을 때만 백업 후 config.example.ini를 참고하세요. 오류 문의 시 라벨출력관리.exe의 설정 > 지원 패키지 생성 메뉴로 out\customer_support_package.zip을 새로 만든 뒤 함께 전달하면 원인 확인이 빠릅니다. 지원 ZIP에는 원본 DB, 인쇄 데이터, labels.xlsm이 포함되지 않습니다.

# 2. 배포 폴더 구성

아래 파일은 같은 폴더 안에 있어야 합니다. 고객 사용 중에는 파일 이름을 바꾸거나 삭제하지 않는 것이 원칙입니다.

| 파일 | 용도 | 고객 사용 여부 |
| --- | --- | --- |
| 시작하기.cmd | 더블클릭하면 라벨 출력 관리가 열립니다. 명령줄에 menu를 붙이면 점검·설정·디자인·백업·복원 메뉴가 열립니다. | 일상 사용 |
| 처음실행_점검.cmd | 실행 전 점검, .gblabel 저장파일 연결, 출력 파일 생성 테스트, 고객 데이터 백업을 순서대로 실행하는 최초 설치용 점검 파일 | 최초 설치 시 실행 |
| register_label_filetype.cmd | .gblabel 저장파일 아이콘, 더블클릭 열기, 우클릭 인쇄 연결을 PowerShell 없이 등록 | 최초 설치/문제 복구 시 실행 |
| 버전정보.txt | 패키지명, 배포 생성시간, 고객 첫 실행 순서, 지원 문의 시 전달할 정보를 적은 버전 확인 파일 | 지원/문의용 |
| 고객데이터_백업.cmd | 설정, 상품 DB, 인쇄 데이터, 템플릿, assets/images 도안 이미지를 out 폴더의 ZIP으로 백업 | PC 교체 전 실행 |
| 고객데이터_복원.cmd | 백업 ZIP에서 설정, 상품 DB, 인쇄 데이터, 템플릿, assets/images 도안 이미지를 현재 PC로 복원 | PC 교체 후 실행 |
| labels.xlsm | 품목 입력 및 라벨 출력 버튼이 들어 있는 Excel 파일 | 사용 |
| 라벨작업실행기.exe | 01/02/03/04 배치파일에서 사용하는 작업 실행기 | 내부 실행 파일 |
| 라벨출력엔진.exe | 라벨 명령 생성 및 프린터 전송 프로그램 | 직접 실행하지 않음 |
| 고객환경점검.exe | 필수 파일, 설정, 엑셀, 인쇄 데이터 바코드/매수, 출력 폴더, dry-run 점검과 지원 ZIP 저장 | 최초 설치 또는 지원 요청 시 사용 |
| release_manifest.json | 배포 파일 구성과 해시 검증용 목록 | 지원/검증용 |
| 배포_파일목록.txt | 고객이 바로 읽을 수 있는 배포 파일 목록 | 확인용 |
| 라벨출력관리.exe | DB 조회, 출력 데이터 선택, 인쇄 실행, 설정 메뉴의 실행 전 점검/사용안내 열기/지원 패키지 생성 | 일상 사용 |
| 라벨디자이너.exe | 빈 라벨·예제로 시작해 개체를 배치하고 .gblabel 파일을 저장하거나 .gbproject로 이동용 프로젝트를 내보냅니다. | 양식 제작/수정 시 사용 |
| templates\sample_excel_product.gblabel | 기본 빈 라벨과 별도로 제공하는 상품 엑셀 연결 예제 도안 | 처음 디자인 시 사용 |
| 프린터설정.exe | 프린터 브랜드, 연결 방식, 용지 크기, 용지 유형, 인쇄 방식, 저장 전 점검 설정 프로그램 | 설치 담당자 사용 |
| config.ini | 프린터 설정 저장 파일 | 직접 수정하지 않음 |
| 00_고객PC_실행전점검.cmd | 고객 환경 점검과 out\customer_support_package.zip 저장 | 최초 설치 시 실행 |
| 00_install_trusted_location.cmd | Excel 보안 신뢰 위치 자동 등록 | 최초 1회 실행 |
| 01_output_check.cmd | 프린터 전송 없이 출력 파일만 생성하는 점검용 파일 | 문제 점검 시 사용 |
| 03_open_output_folder.cmd | 생성된 라벨 명령 파일 폴더 열기 | 문제 점검 시 사용 |
| 04_open_last_log.cmd | 마지막 실행 로그 열기 | 문제 점검 시 사용 |

# 3. Excel 입력 방법

labels.xlsm의 표 한 줄이 라벨 한 종류입니다. 출력 매수는 print_qty 값으로 결정됩니다.

| 열 이름 | 입력 내용 | 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| item_code | 품목 코드 | A1001 | 라벨 상단 식별값 |
| item_name | 품목명 | 센서 브라켓 | 한글 입력 가능 |
| barcode | 바코드 값 | A1001-250531 | 바코드로 실제 인쇄되는 값 |
| lot_no | LOT 번호 | LOT250531 | 추적용 LOT 정보 |
| qty | 수량 | 100 | 라벨에 표시되는 기준 수량 |
| print_qty | 출력 매수 | 1 | 해당 행을 몇 장 출력할지 입력 |

## 출력 흐름

| 입력 | 버튼 | 전송 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel 표 내용을 수정 | 라벨 출력 클릭 | 프린터로 즉시 전송 | last_run.log와 print_log.xlsx에 결과 저장 |

입력 시 주의 barcode가 비어 있으면 정상 라벨을 만들 수 없습니다. 앞자리 0이 있는 바코드는 Excel에서 문자로 저장하는 것이 가장 안전합니다. 순수한 0 채우기 숫자 서식은 화면 표시값을 읽지만, 복잡한 숫자 서식이나 15자리를 넘는 숫자 값은 확인 후 문자로 고쳐야 합니다. print_qty는 실제 출력 매수이므로 테스트 후 고객 운영 수량에 맞춰 입력해 주세요.

# 4. 일상 사용 절차

| 작업 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| 1. 출력 화면 열기 | 시작하기.cmd를 더블클릭해 라벨 출력 관리를 엽니다. |
| 2. 상품 찾기 | DB 파일 > DB 연결에서 상품 엑셀을 선택하고 상품명·바코드를 검색합니다. |
| 3. 대상 선택 | 인쇄 데이터에서 필요한 행을 직접 선택합니다. 선택 항목이 없으면 인쇄가 시작되지 않습니다. |
| 4. 매수와 전송 | 인쇄를 눌러 1~100장의 매수를 지정하고 대상 건수를 확인한 뒤 인쇄 시작을 누릅니다. |
| 5. 실물 확인 | 전송 완료 안내 후 프린터에서 라벨 배출·위치·바코드 판독을 확인합니다. |

중요: 전체 인쇄가 필요하면 전체 선택을 직접 누른 뒤 대상 건수와 매수를 확인하세요. 선택 없이 인쇄 버튼을 누르면 출력이 차단됩니다.

인쇄 전 점검: 라벨출력관리.exe는 실제 인쇄 직전에 바코드 누락, 출력 매수 오류, config.ini 프린터 설정 오류를 먼저 확인합니다. 오류가 표시되면 해당 행 또는 프린터 설정을 수정한 뒤 다시 인쇄하세요.

도움말: 라벨출력관리.exe의 설정 메뉴에서 실행 전 점검, 빠른 사용안내, 상세 매뉴얼, 지원 패키지, 고객 데이터 백업·복원을 열 수 있습니다. 라벨 디자인은 상단의 별도 버튼입니다. 01/02 배치파일은 라벨작업실행기.exe를 우선 사용합니다.

Excel 매크로 사용: labels.xlsm을 사용하는 사업장은 상품 정보를 수정하고 저장한 뒤 라벨 출력 버튼을 사용합니다. 먼저 00_install_trusted_location.cmd로 Excel 신뢰 위치를 등록하세요. 디자이너의 인쇄파일 생성은 프린터로 보내지 않는 사전 확인입니다.

# 5. 라벨 디자이너

라벨디자이너.exe는 양식을 만들거나 수정할 때 사용합니다. 처음 화면에서 빈 라벨, 예제로 시작, 최근 라벨 열기 중 하나를 고릅니다. 기본 템플릿은 개체가 없는 빈 라벨입니다.

| 순서 | 작업 방법 |
| --- | --- |
| 1. 시작 | 예제로 시작을 누르면 상품 엑셀과 예제 도안이 연결됩니다. 자신의 양식은 새 라벨에서 만들고, 작업 파일은 저장 버튼 또는 Ctrl+S로 .gblabel에 저장합니다. |
| 2. 크기와 개체 | 실제 용지의 가로·세로(mm)를 입력하고 텍스트, 1D/2D 바코드, 그림, 박스, 선, 표를 넣습니다. 개체 속성에서 크기와 위치를 확인합니다. |
| 3. 상품 연결 | 상품 엑셀 연결에서 .xlsx/.xlsm을 열고 개체의 열을 연결합니다. 상품 선택에서 출력할 행만 고릅니다. |
| 4. 출력 전 확인 | 인쇄파일을 먼저 생성하고 미리보기·행·매수를 확인합니다. 경계 밖 개체, 비어 있는 필수 값, 작은 QR·글자 축소 경고를 확인한 뒤 실제 인쇄합니다. |

## 편집과 복구

Ctrl+클릭으로 여러 개체를 선택합니다. 복제, 그룹, 그룹 해제, 잠금/해제, 왼쪽 정렬, 가로 간격 맞춤과 눈금 맞춤을 사용할 수 있습니다. 방향키는 1mm, Shift+방향키는 0.1mm씩 이동합니다. 화면 맞춤과 확대·축소는 보기 크기만 바꿉니다.

Ctrl+Z는 실행취소, Ctrl+Y는 다시실행입니다. 저장하지 않은 변경사항은 파일명과 창 제목의 *로 보입니다. 비정상 종료 후 복구 제안이 나타나면 저장한 원본을 덮어쓰지 않는 작업 사본으로 확인합니다.

## 도안 인식과 이동

도안 불러오기에서 PNG/JPG/PSD를 선택하고 도안 적용을 누르면 편집 가능한 후보 개체가 생성됩니다. 인식 값 검토에서 원본 이미지와 후보를 나란히 비교해 글자·바코드 값을 직접 수정하고 확인해야 출력할 수 있습니다.

다른 PC로 옮길 때는 파일 메뉴의 이동용 프로젝트 내보내기로 .gbproject를 만듭니다. 가져온 PC에서는 상품 엑셀 경로를 다시 연결하고, 그림·글꼴·라벨 크기·인쇄 설정을 확인합니다. 프로젝트 가져오기는 기존 고객 데이터를 덮어쓰지 않습니다.

BarTender .btw 파일은 직접 열 수 없습니다. 원본 도안을 PNG로 내보내어 참고 도안으로 불러온 뒤 개체와 데이터 열을 다시 연결합니다. 수식·변수·프린터 설정까지 자동 변환되는 기능은 아닙니다.

실제 출력 확인 프린터 전송 완료는 라벨이 실제로 나왔다는 뜻이 아닙니다. 프린터에서 배출·위치·스캔을 확인하세요. 전송 중단으로 결과가 미확인인 항목은 실물을 먼저 확인하고 화면에서 전송됨 또는 재전송 대상으로 직접 결정해야 중복 출력을 줄일 수 있습니다.

# 6. 설치 담당자용 설정

고객에게 전달하기 전 프린터설정.exe에서 프린터 환경만 맞춰 두면 됩니다. config.ini는 직접 열지 않아도 됩니다.

| 설정 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 브랜드 | BIXOLON / TSC / Zebra / SEWOO(ZPL) | 고객이 사용하는 프린터 브랜드 한 가지를 선택합니다. |
| 연결 방식 | LAN / USB | LAN은 IP 직접 전송, USB는 Windows 프린터 큐를 통해 전송합니다. |
| 인쇄 방식 | 감열 / 열전사 | 감열은 리본 없음, 열전사는 리본 사용 환경입니다. |
| ip, port | 예: 192.168.0.130 / 9100 | network 방식일 때 프린터 IP와 포트를 입력합니다. |
| windows_printer_name | auto 또는 프린터 이름 | windows_raw 방식일 때 Windows 프린터 이름을 지정합니다. |
| width_mm, height_mm | 예: 50 / 30 | 라벨 용지 가로, 세로 크기입니다. |
| media_type | gap / black_mark / continuous | 갭 용지, 블랙마크 용지, 연속 용지 중 실제 라벨지를 선택합니다. |
| gap_mm | 예: 3 | 갭 용지와 블랙마크 용지는 0보다 크게 입력합니다. 연속 용지는 0을 권장합니다. |

브랜드별 기본값 BIXOLON은 cp949 계열 명령 인코딩을 사용하고, TSC, Zebra, SEWOO(ZPL)는 UTF-8 기반 명령을 사용합니다. language와 command_encoding은 auto 상태로 두면 brand 값에 맞춰 자동 적용됩니다.

저장 전 점검 프린터설정.exe의 설정 점검 버튼은 IP/포트, Windows 프린터 이름, 용지 유형, 간격, DPI, 브랜드별 인쇄후작업 지원 여부를 확인합니다. 오류가 표시되면 저장하지 말고 실제 장비 설정과 라벨지를 먼저 맞춘 뒤 다시 저장하세요.

저장하지 않은 변경사항 프린터설정.exe에서 값을 바꾸면 창 제목 끝에 * 표시가 붙습니다. 저장하지 않은 상태로 현재 설정을 다시 불러오거나 창을 닫으려 하면 확인창이 표시되므로, 실수로 작업 중인 설정을 잃지 않도록 안내에 따라 선택하세요.

# 7. 문제 해결

| 증상 | 확인할 내용 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 처음 설치 후 정상 여부를 모르겠음 | 배포 폴더 필수 파일, 설정, 엑셀, 인쇄 데이터 바코드/매수, dry-run | 00_고객PC_실행전점검.cmd를 실행해 오류 항목을 확인하고 out\customer_support_package.zip을 보관합니다. |
| Excel에서 매크로 보안 경고가 나옴 | 신뢰 위치 등록 여부 | Excel을 닫고 00_install_trusted_location.cmd를 실행한 뒤 다시 엽니다. |
| 라벨 출력 버튼을 눌러도 출력되지 않음 | 인쇄 전 점검 메시지, 프린터 전원, 네트워크, config.ini IP | 먼저 바코드 누락, 출력 매수 오류, 프린터 설정 오류 메시지를 수정합니다. 이후 04_open_last_log.cmd로 마지막 로그를 열고 IP와 포트 9100 연결 상태를 확인합니다. |
| 한글이 깨져 출력됨 | config.ini의 brand 값과 실제 프린터 브랜드 | 브랜드 값을 실제 장비에 맞추고, 프린터가 한글 폰트/코드페이지를 지원하는지 확인합니다. |
| 바코드가 비어 있거나 스캔되지 않음 | Excel의 barcode 열 | barcode 값을 비우지 말고 스캐너가 읽을 수 있는 값으로 입력합니다. |
| 원하는 매수보다 많이 출력됨 | Excel의 print_qty 열 | 행별 print_qty 값을 실제 필요한 매수로 수정합니다. |
| 인쇄할 항목이 없다는 안내가 나옴 | 인쇄 데이터의 선택 칸 | 필요한 행을 직접 체크합니다. 전체 인쇄가 의도라면 전체 선택을 누른 뒤 대상 건수와 매수를 다시 확인합니다. |
| 도안 인식 뒤 출력이 차단됨 | 인식 값 검토의 미확인 글자·바코드 | 원본 이미지와 값을 대조하고 인식 값 검토에서 확인합니다. 임시 바코드 값은 원본으로 교체합니다. |
| 이전 PC의 도안 그림이나 상품 엑셀이 보이지 않음 | .gblabel만 복사했는지, .gbproject로 옮겼는지 | 파일 메뉴의 이동용 프로젝트를 가져오고 새 PC에서 상품 엑셀을 다시 연결합니다. 원본 엑셀 파일은 별도 보관해야 합니다. |
| BarTender .btw 파일이 열리지 않음 | 지원 파일 종류 | .btw 직접 열기는 지원하지 않습니다. BarTender에서 PNG로 내보낸 뒤 도안 불러오기로 재작성하고 필드·바코드·인쇄 결과를 확인합니다. |
| 출력 파일만 생성하고 싶음 | 프린터 전송 전 사전 점검 필요 여부 | 01_output_check.cmd를 실행한 뒤 out 폴더의 명령 파일을 확인합니다. |
| 지원 담당자에게 원인 확인을 요청함 | 점검 보고서, 마지막 실행 로그, 출력 이력 | 라벨출력관리.exe의 설정 > 지원 패키지 생성 메뉴를 눌러 out\customer_support_package.zip을 새로 만든 뒤 전달합니다. ZIP 안의 environment_summary.txt, file_inventory.txt, release_manifest_summary.txt로 설치 위치와 누락 파일을 확인할 수 있고 원본 DB와 인쇄 데이터는 포함되지 않습니다. |
| PC 교체나 재설치 전 데이터 백업 | config.ini, DB, 인쇄 데이터, 템플릿, 도안 이미지 | 라벨출력관리.exe의 설정 > 고객 데이터 백업 또는 고객데이터_백업.cmd를 실행해 out\chaeumlab_customer_backup_*.zip을 별도 보관합니다. |
| PC 교체나 재설치 후 데이터 복원 | 백업 ZIP, 기존 현재 데이터 | 고객데이터_복원.cmd에서 백업 ZIP을 선택합니다. 복원 전 현재 데이터는 out 폴더에 pre-restore 백업으로 먼저 저장됩니다. |

# 8. 납품 정보

아래 정보는 실제 판매처 정보로 수정해 고객에게 전달하면 됩니다.

| 공급사 | 판매처명을 입력하세요 |
| --- | --- |
| 담당자 | 담당자명을 입력하세요 |
| 연락처 | 전화번호 또는 카카오톡 채널을 입력하세요 |
| 이메일 | support@example.com |